| # АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ТРУБЫ Аэродинамическая труба - установка, создающая поток газа (в большинстве случаев воздуха) с целью изучения воздействия его на обтекаемый объект - самолёт, ракету, автомобиль, корабль, спускаемый космический аппарат, мост, здание и др., а также экспериментального изучения аэродинамических явлений. Аэродинамическая труба основное оборудование аэродинамических центров и лабораторий. Принцип обратимости движения, согласно которому перемещение тела в неподвижном воздухе может быть заменено движением воздуха относительно неподвижного тела, при соблюдении условий теории подобия, позволяет получать значение силовых и тепловых нагрузок, действующих на исследуемый объект. В аэродинамической трубе можно проводить исследования как на моделях, так и на натурных образцах. Геометрически подобная натурному изделию модель устанавливается в рабочую часть аэродинамической трубы. Для того, чтобы безразмерные значения аэродинамических сил и моментов - аэродинамические коэффициенты, полученные в аэродинамической трубе при испытании модели, были равны аналогичным величинам для натурного объекта в движении, необходимо исключить или максимально ослабить влияние ограниченности потока - стенок рабочей части аэродинамической трубы или границ свободной струи и обеспечить в рабочей части перед моделью равномерный, однородный поток и те же значения критериев подобия: .. т-via - число Маха: ' , - число Рейнольдса: R =V-l-p/[l •> К — XII - число Кнудсена: " (для полёта на больших высотах), что и для натурного объекта (здесь / - характерный размер модели, V -скорость движения газа, а - скорость звука, р - плотность, р -коэффициент динамической вязкости, X - длина свободного пробега молекул газа перед моделью). Существующие аэродинамические трубы можно разделить на группы по числу М перед моделью: дозвуковые с числами М< 1, сверхзвуковые с числами М> 1 и трансзвуковые с числами 0,8<Л/<1,2. Кроме того, иногда в особую группу выделяют ударные, импульсные и электродуговые аэродинамические трубы, обеспечивающие большие значения числа М при высоких температурах торможения рабочего газа, а также аэродинамические трубы, в которых моделируется обтекание тел на больших высотах. По конструкции различают два основных типа аэродинамических труб в зависимости от способа подачи воздуха: незамкнутая или открытая и замкнутая. Принципиальные схемы этих конструкций приведены на рис. 3.1. Рис. 3.1. Аэродинамические трубы незамкнутого и замкнутого типов: а - конструкция Эйфеля; б - Геттингенская конструкция На рис. 3.1 а показана схема аэродинамической трубы незамкнутого типа (конструкция Эйфеля). В такой трубе через рабочую часть проходит в каждый момент времени новая порция воздуха, входящего из окружающей среды и выходящего наружу с обратной стороны. Трубы незамкнутого (открытого) типа применяются редко, потому что их работа зависит от климатических и погодных условий и причиняет множество неудобств, прежде всего связанных с шумом, в рабочую часть при работе могут попадать посторонние предметы из окружающего трубу пространства. Это, как правило, небольшие установки, пригодные для «продувки» только небольших по размерам объектов. На рис. 3.1 б представлена замкнутая аэродинамическая труба с перемещением одной и той же массы воздуха по замкнутому каналу (Геттингенская конструкция). Циркуляция воздуха по каналу обеспечивается мощным вентилятором. Наряду с этими двумя типами была разработана конструкция, являющаяся как бы переходной между ними: конструкция с открытым возвратом воздуха, которая, как правило, тоже связывается с именем Эйфеля. При такой конструкции воздух внутри здания, окружающего аэродинамическую трубу, возвращается от выпускного диффузора к входной воронке. В аэродинамических трубах такого типа окружающее трубу помещение следует проектировать таким образом, чтобы возврат воздуха происходил по возможности без потерь. Все три типа аэродинамических труб имеют свои преимущества и недостатки, оценить которые в количественном отношении можно только в каждом конкретном случае применения. Достоинством аэродинамической трубы Геттингенской конструкции является меньшая требуемая мощность привода. Это приводит к меньшим эксплуатационным затратам, с одной стороны, благодаря меньшему расходу потребляемой электродвигателем энергии, а с другой стороны, благодаря меньшим потерям энергии в подводящих кабелях, которые для больших аэродинамических труб составляют весьма существенное значение. Меньшими будут и капитальные вложения на приобретение и монтаж привода, но капитальные затраты на строительство самого аэродинамического канала будут существенно более высокими, чем для незамкнутого аэродинамического канала. Модели автомобилей для аэродинамических испытаний изготовляются преимущественно из пластилина, а он при повышении температуры теряет свою твердость. Поэтому в аэродинамических трубах замкнутого типа необходимо предусматривать теплообменник для охлаждения воздуха. Потеря давления в теплообменнике, в свою очередь, требует дополнительного увеличения мощности привода, что несколько уменьшает выигрыш, получаемый в эксплуатации для труб замкнутого типа. Аэроклиматические трубы могут быть только замкнутого типа. Климатические каналы также выполняются только по Геттингенской схеме. Более подробная схема аэродинамической трубы прямого действия показана на рис. 3.2. Установленный в трубе вентилятор 6 создает поток воздуха, обтекающий модель 4, помещенную в рабочей части 3 трубы. Поступающий в трубу воздух проходит через сопло 1 (или коллектор), увеличивающее скорость воздушного потока вследствие плавного уменьшения проходного сечения. Для создания равномерного течения потока при входе его в рабочую часть трубы и уменьшения турбулентности в сопле помещают решетки 2 или другие приспособления. Рабочая часть трубы может иметь твердые стенки (рис. 3.2 а) или не иметь стенок (рис. 3.2 б) и ограничиваться лишь воздухом, находящимся в покое или движущемся со скоростью, отличающейся от скорости основного потока (аэродинамическая труба со свободной струей). В2 б) Рис. 3.2. Принципиальная схема аэродинамической трубы прямого действия (а - с закрытой рабочей частью; б- с открытой рабочей частью): 1 - сопло; 2 - решетка; 3 - рабочая часть трубы; 4 - модель; 5 - диффузор; 6 - вентилятор; 7 - улавливающая воронка; 8 - эпюра скоростного напора; 9 - вихревая зона Аэродинамические трубы со свободной струей требуют большей мощности вентилятора, чем трубы с закрытой рабочей частью (на ~20%), но обеспечивают большее удобство эксперимента, так как имеют лучший доступ к модели и приборам. Для испытания автомобильных моделей длина рабочей части трубы должна быть равна 1,7-4,0 ее диаметра. В трубах с закрытой рабочей частью стенкам придают небольшую конусность для компенсации нарастания вдоль стенок пограничного слоя. Трубы со свободной струей удобны при исследовании моделей автомобилей, но для моделей автомобилей с прицепами (автопоездов) их рабочая часть оказывается слишком короткой. Между рабочей частью трубы и вентилятором расположен диффузор 5, в котором за счет плавного расширения воздушного потока происходит превращение его кинетической энергии в энергию давления. Основным параметром диффузора является угол раскрытия, определяющий степень расширения воздушного потока. На воздушный поток в рабочей части трубы со свободной струей может оказать значительное влияние форма улавливающей воронки диффузора. Воздушный поток при выходе из сопла увеличивает свое поперечное сечение, поэтому, естественно, что сечение улавливающей воронки диффузора должно быть больше поперечного сечения сопла. Кроме того, для уменьшения градиента статического давления и потерь на входе вокруг диффузора устанавливают специальное профилированное кольцо. Для выхода избыточного воздуха, захваченного потоком, делают специальные отверстия (рис. 3.3). Направление воздушного потока при входе в узкую улавливающую воронку показано на рис. 3.3 а при отсутствии (верхняя часть рисунка) и наличии (нижняя часть рисунка) отверстий. Удаление воздуха через отверстия уменьшает обратный поток и вихреобразование. На рис. 3.3 б показано дополнительное улучшение потока при введении кроме отверстии кольцевой щели, что позволяет почти полностью устранить обратное течение. На рис. 3.3 в показано влияние отверстий в улавливающей воронке (нижняя часть рисунка), когда ее входную часть выполняют с острыми краями, влияние на воздушный поток формы входного отверстия, которое может быть выполнено коническим (верхняя часть рисунка) или с округленной кромкой (нижняя часть рисунка) показано на рис. 3.3 г. г) Рис. 3.3. Возможные варианты улучшения воздушного потока при входе в улавливающую воронку Открытая труба прямого действия имеет большую длину. Дозвуковая современная аэродинамическая труба замкнутого типа показана на рис. 3.4. Такая труба позволяет испытывать достаточно крупные объекты при различных температурах воздуха, для чего предусматриваются устройства для его подогрева или охлаждения, таким образом, возможны и климатические испытания. Во многих трубах такого рода устанавливаются устройства, имитирующие солнечную радиацию. На рис. 3.4 видны характерные устройства аэродинамической трубы. Поскольку воздушный поток, циркулирующий в трубе, поворачивает в замыкающих каналах, на него действует центробежная сила, и скорость потока у внешней по отношению к центру поворота стенки значительно превышает скорость у внутренней стенки. Для выравнивания эпюры скоростей применяются профилированные направляющие лопатки. Для стабилизации воздушного потока непосредственно при входе в рабочую зону также устраивается спрямляющее устройство в виде решетки из тонких пластин, расположенных вдоль потока. Рис. 3.4. Схема современной аэродинамической трубы: 1 - сопло; 2 - рабочая часть; 3 - коллектор; 4 - передвижные стенки рабочей части; 5 - электродвигатель с редуктором; 6 - вентилятор; 7 -диффузор; 8 - угловые направляющие лопатки; 9 - теплообменник; 10-спрямляющая решетка и детурбулизирующие сетки; 11 - аэродинамические весы; 12 - динамометр Объект испытаний устанавливается на плите, которая может поворачиваться, чтобы поток воздуха набегал на объект под разными углами. Силы и моменты, действующие на испытуемый объект, измеряются с помощью специальных устройств, называемых аэродинамическими весами. Дозвуковая аэродинамическая труба замкнутого типа состоит из рабочей части, обычно имеющей вид цилиндра с поперечным сечением в форме круга или прямоугольника (иногда эллипса или многоугольника). Исследуемый объект крепится специальными устройствами к аэродинамическим весам. Перед рабочей частью расположено сопло, обеспечивающее поток газа с заданными и постоянными по сечению величинами скорости, плотности и температуры. Для выравнивания потока перед соплом, гашения вращательных скоростей и уменьшения турбулентности служит выравнивающая решётка (хонейкомб). Диффузор уменьшает скорость и повышает давление потока, выходящего из рабочей части. Компрессор (вентилятор), приводимый в действие силовой установкой, компенсирует потери энергии, направляющие лопатки уменьшают потери. Радиатор обеспечивает постоянство температуры газа в рабочей части. Если в каком-либо сечении канала аэродинамической трубы статическое давление должно равняться атмосферному, в нём устанавливается клапан. В зависимости от конструктивного оформления различают аэродинамические трубы с закрытой или открытой рабочей частью (рис. 3.6 а и б. Если необходимо создать аэродинамическую трубу с открытой рабочей частью, статическое давление в которой не равно атмосферному, струю в рабочей части отделяют от атмосферы так называемой камерой Эйфеля (рис. 3.6 в.). Рис. 3.6. Схема рабочей части аэродинамической трубы (а - закрытая, б -открытая, в - открытая рабочая часть с камерой Эйфеля): - 1 - модель; 2 - сопло; 3 - диффузор; 4 - струя газа, выходящего из сопла; 5 - - камера Эйфеля; 6 - длина рабочей части Размер сечения рабочей части дозвуковых аэродинамических труб колеблется в широком диапазоне - от больших аэродинамических труб для испытаний натурных объектов до миниатюрных настольных установок. На малых моделях в аэродинамических трубах трудно обеспечить подобие по числу Яе, т.к. пропорционально уменьшению линейного размера необходимо увеличивать плотность или скорость потока. Существенная особенность дозвуковых аэродинамических труб — возможность изменения скорости газа в рабочей части за счёт изменения перепада давления, создаваемого компрессором. Мощность энергетической установки аэродинамической трубы определяется формулой, в которую входят критерии подобия М и Яе: - 5 - 2-Г' Яе2 • М ? /Г •а где Ку=гв-Кх качество установки; г/в - кпд вентилятора; Кт=0,5-р-Я-т3/Ипотерь - качество аэродинамической трубы, т.е. отношение кинетической энергии массы газа, протекающего через рабочее сечение в 1 с, к сумме потерь энергии, возникающих при течении газа по всей аэродинамической трубе; б” - площадь сечения рабочей части; к=С,УСУ -отношение удельных теплоемкостей; р - статическое давление газа в рабочей части. Качество установки характеризует совершенство конструктивной схемы аэродинамической трубы. У дозвуковых аэродинамических труб больших размеров с закрытой рабочей частью Ку достигает 8, аэродинамической трубы с открытой рабочей частью диаметром около 2 м имеют Ку-3. При условии Kv=const, согласно выражению (1), Р~М, Re2 и обратно пропорциональна р. Для уменьшения мощности установки при заданных значениях чисел М и Re создают так называемые аэродинамические трубы переменной плотности, давление в рабочей части которых достигает 2,5 мПа. Сверхзвуковые аэродинамические трубы по схеме аналогичны дозвуковым. Для получения в рабочей части потока с числом М> 1 применяется сверхзвуковое сопло, состоящее из сужающейся (дозвуковой) и расширяющейся (сверхзвуковой) частями; в минимальном (критическом) сечении скорость газа равна скорости звука. Число М, получаемое в рабочей части, определяется отношением F/Fkp площадей сечения рабочей части F и критического сечения сопла Fkp. Для изменения числа М в рабочей части применяют сменные или регулируемые сопла, позволяющие менять отношение F/Fkp? Рабочая часть сверхзвуковых аэродинамических труб аналогична рабочей части дозвуковых. В диффузоре сверхзвуковой аэродинамической трубы, состоящем, как и сопло, из сужающегося и расширяющегося участков, сверхзвуковая скорость переходит в дозвуковую с образованием ударных волн, поэтому торможение газа в сверхзвуковых диффузорах сопровождается большими потерями энергии, которые быстро увеличиваются с ростом числа М. Для повышения эффективности диффузора торможение сверхзвуковой струи осуществляется в системе косых скачков уплотнения; при этом положение стенок диффузора и, в частности, размер его минимального сечения иногда делают регулируемыми в процессе запуска аэродинамической трубы. Необходимые для работы сверхзвуковой аэродинамической трубы степень сжатия компрессора и мощность силовой установки быстро увеличиваются по мере роста числа М. С увеличением скорости воздуха, изоэнтропически расширяющегося в сверхзвуковом сопле, уменьшаются его температура и давление в соответствии с уравнениями: и р = 1+ V При этом относительная влажность воздуха, обычно содержащего водяные пары, возрастает, и при числе М= 1,2 происходит конденсация паров воды, сопровождающаяся образованием ударных волн - скачков конденсации, существенно нарушающих равномерность потока в рабочей части аэродинамической трубы. Для предотвращения скачков конденсации влага из воздуха, циркулирующего в аэродинамической трубе, удаляется в осушителях. Одним из основных преимуществ сверхзвуковых аэродинамических труб непрерывного действия, осуществляемых по схеме, аналогичной схеме дозвуковой аэродинамической трубы, является возможность проведения опытов значительной продолжительности. Однако для решения многих задач аэродинамики это преимущество не является решающим. Недостатки таких аэродинамических труб - необходимость создания энергетических установок большой мощности и трудности, возникающие при числах М>4 вследствие быстрого роста необходимой степени сжатия компрессора. Поэтому широкое распространение получили так называемые баллонные аэродинамические трубы, которые создаются по незамкнутой схеме и могут быть отнесены к одной из двух групп. Установки 1-й группы (рис. 3.7) применяются для получения чисел М< 5; они позволяют получать большие числа Яе при относительно малой мощности компрессоров. ї ї гг Рис. 3.7. Две аэродинамические трубы с повышенным давлением на входе в сопло и атмосферными давлениями на выходе из сопла (верхняя труба) и из диффузора (нижняя): 1 - компрессор высокого давления; 2 - осушитель воздуха; 3 - батарея баллонов; 4 - дроссельные краны; 5 - ресивер сопла; 6 - сопло; 7 - модель; 8 - диффузор Малый секундный расход воздуха через компрессор даёт возможность создавать небольшие по размерам и хорошо работающие осушители воздуха. Давление в баллонах воздушного аккумулятора может достигать 100 МПа. Аэродинамические трубы 2-й группы (рис. 3.8) используются, когда необходимо получить числа М>5 при достаточно больших значениях числа Яе. Одной из основных особенностей аэродинамической трубы больших чисел М (М>5) является необходимость подогрева воздуха во избежание его конденсации в результате быстрого понижения температуры с ростом числа М. В отличие от водяных паров, воздух при давлениях в рабочей части р> 1 кПа (10 мм. рт. ст.) конденсируется без заметного переохлаждения. Конденсация его существенно изменяет свойства струи, вытекающей из сопла, и делает её практически непригодной для аэродинамического эксперимента. Рис. 3.8. Две аэродинамические трубы с повышенным давлением на входе в сопло и с пониженным давлением на выходе из диффузора, дополнительная откачка, создаваемым двухступенчатым эжектором (верхняя труба) и вакуумным газгольдером (нижняя): 1 — компрессор высокого давления; 2 - осушитель воздуха; 3 - баллоны высокого давления; 4 - дроссельный кран; 5 - ресивер сопла; б - сопло; 7 — модель; 8 - диффузор аэродинамической трубы; 9 - эжекторы; 10 -дроссельные краны; 11- диффузор эжектора; 12 - быстродействующий кран; 13 - вакуумный газгольдер; 14 - вакуумный насос; 15 - подогреватель воздуха Предельное число Мс, соответствующее началу равновесной конденсации воздуха, является функцией полного давления ро и температуры То газа, расширяющегося в сопле (рис. 3.9). Для предотвращения конденсации воздух подогревается до заданной температуры в подогревателе. Рис. 3.9. Зависимость предельного числа Мс от давления и температуры в форкамере перед соплом Трансзвуковые аэродинамические трубы позволяют исследовать модели летательных аппаратов при скоростях полёта, близких или равных скорости звука. Особенностью обтекания тел в этих условиях является большой угол между фронтом возникающих ударных волн и скоростью потока перед телом (а—>90°). В отличие от условий свободного полёта, в аэродинамической трубе фронт ударной волны, отразившись от границ рабочей части, может пересечь поверхность модели, искажая её обтекание. Рис. ЗЛО. Схема трансзвуковой аэродинамической трубы: 1 - сопло; 2 - камера, 3 - перфорированная стенка; 4 - регулируемая створка диффузора; 5 - диффузор; б - модель В трансзвуковых аэродинамических трубах боковые стенки рабочей части делают щелевыми или перфорированными. Подбирая форму и размер перфорации, можно предотвратить отражение от стенок волн сжатия и разрежения, возникающих при обтекании модели. Проницаемость боковых стенок трансзвуковой аэродинамической трубы (рис. 3.10) позволяет изменять расход воздуха через перфорацию путём изменения перепада давления, что дает возможность непрерывно изменять числа М в рабочей части в трансзвуковом диапазоне 0,7<М<1,3. Высокотемпературные аэродинамические трубы - особая группа, позволяющая изучать влияние на аэродинамические характеристики не только больших чисел М, но также высоких температур и связанных с ними явлений диссоциации и ионизации газа. Установки этого типа позволяют получать значения давления и температуры, близкие к натурным, однако время эксперимента получается малым (г~10 3 с). Ударная аэродинамическая труба (рис. 3.11 а) состоит из двух цилиндрических ёмкостей 1 и 2, сверхзвукового сопла 3 и вакуумированного газгольдера 4. N Рис. 3.11. а- схема ударной аэродинамической трубы; б - циклограмма её работы в координатах: время длина вдоль оси трубы /. Мембраны 5 и 6 отделяют разгоняющий газ от рабочего, а рабочий -от сопла. В начале эксперимента давление и температура разгоняющего газа в отсеке / повышаются до значений, существенно превышающих соответствующие величины рабочего газа в отсеке 2. Мембрана 5 разрушается, и разгоняющий газ, отделённый от рабочего контактной поверхностью, устремляется в отсек 2, при этом в рабочем газе возникает ударная волна. Скорость движения ударной волны (рис. 3.11 б) значительно больше скорости движения контактной поверхности II. Проходя по рабочему газу, ударная волна повышает в нём давление и температуру и сообщает ему скорость, равную скорости движения контактной поверхности. Дойдя до мембраны 6, ударная волна отражается от неё и движется по рабочему газу в обратном направлении, вторично повышая его давление и температуру. Повышение давления приводит к разрушению мембраны б, рабочий газ устремляется в сверхзвуковое сопло 3, ускоряется в нём и обтекает исследуемую модель 7. Длительность установившегося обтекания рабочим газом модели определяется как время, прошедшее с момента разрыва мембраны 6 до момента прихода контактной поверхности II или волны разрежения III в сопло 3. Повышение давления и температуры рабочего газа тем больше, чем больше скорость движущейся в нём ударной волны, которая зависит от отношения начальных давлений и скоростей звука в отсеках 7 и 2. В качестве разгоняющего газа часто используют нагретый водород или гелий, а в качестве рабочего газа - азот или воздух. В ударных аэродинамических трубах получают давление торможения -2-107 Па при температуре торможения -8000° К и т~6 мс. Для получения высоких значений давления и температуры при достаточной длительности эксперимента увеличивают длину отсеков 1 и 2, которая у современных ударных аэродинамических труб достигает •—? 100 м. Импульсные аэродинамические трубы (рис. 3.12) значительно более компактны. Рис. 3.12. Схема импульсной аэродинамической трубы Они состоят из разрядной камеры 1, отделённой от сверхзвукового сопла 4 мембраной 3. Рабочий газ, выходящий из сопла, проходит рабочую часть 5, где установлена модель 6, и поступает в откачанный газгольдер 7. Перед запуском установки давление в камере 1 повышается до заданной величины и между электродами 2 производится разряд батареи конденсаторов. Сила тока в разряде достигает 106 А. Давление и температура в камере возрастают, мембрана 3 разрывается и начинается течение газа, давление и температура которого в камере 1 достигают в начальный момент 4500° К и 1,5-108 Па. Время эксперимента г~10 мс. В процессе эксперимента температура и давление в камере монотонно убывают, а в рабочем газе присутствуют продукты износа электродов. Увеличение эрозии электродов ограничивает возможности дальнейшего повышения параметров в камере. Электродуговые аэродинамические трубы (рис. 3.13) представляют собой особый класс установок, обеспечивающих давление в камере ~107 Па и температуру ~5000° К при времени работы г~5-10 с. Основная область их применения - исследование свойств теплозащитных материалов, работающих при высоких температурах. Дуговой разряд между охлаждаемыми поверхностями центрального электрода 6 и камеры 7 вращается магнитным полем, создаваемым катушкой 8. Это уменьшает эрозию электродов, однако она остаётся значительной, и дуговые подогреватели обычно не применяют в установках, на которых исследуют аэродинамические характеристики летательных аппаратов. Рис. 3.13. Схема электродуговой аэродинамической трубы: / - форкамера сопла; 2 - сопло; 3 - рабочая часть с высотной камерой; 4 -диффузор; 5 - модель; 6 - грибовидный электрод; 7 - разряд; 8 -индукционная катушка; 9 - рабочий газ (воздух); 10- охлаждающая вода; I - ток дугового разряда; II - ток индукционной катушки / и Высотные аэродинамические трубы (рис. 3.14) предназначены для исследования обтекания моделей разреженным газом, что соответствует полётам на больших высотах, когда числа А>7±10'2-102. Подготовка установки к запуску начинается с откачки камеры вакуумными диффузионными насосами и захолаживания панелей криогенного насоса. Рабочий газ поступает из баллонов высокого давления в ресивер 5, где установлен подогреватель 7. Расширяясь в сопле 6 до заданного значения числа М, газ обтекает исследуемую модель 9 и конденсируется на панелях криогенного насоса 3 и 4. Внешние панели 3 охлаждаются жидким азотом, а внутренняя 4 - гелием, охлаждённым до температуры 20° К. Установки рассматриваемого типа обеспечивают давление в рабочей части р~ 10'3 Па и длительность эксперимента г~10'3с. < ІЗ У ? I Рис. 3.14. Схема высотной аэродинамической трубы: I - корпус высотной камеры; 2 - люк в стенке камеры, закрытый стеклом; 3 и 4 - панели криогенного насоса; 5 - ресивер сопла; б - сопло, 7 -подогреватель рабочего газа; 8 - координатник; 9 - модель Аэроакустические аэродинамические трубы предназначены для исследования влияния акустических полей на прочность конструкции изучаемого изделия, работу приборных отсеков и т. п. В большинстве случаев рассматривается воздействие акустического поля, возникающего при работе двигателей и обтекании поверхностей летательного аппарата. Аэроакустические аэродинамические трубы отличаются от обычных тем, что их конструкция предусматривает специальные мероприятия, препятствующие проникновению в рабочую часть акустических полей, связанных с работой силовой установки и вентиляторов. Стенки рабочей части покрывают звукопоглощающим материалом, чтобы они не отражали звуковые волны, возникающие при обтекании модели и работе установленных на ней двигателей. Аэроакустические аэродинамические трубы - один из видов аэродинамических труб специального назначения, предназначенных для решения конкретных аэродинамических задач. К такого рода аэродинамическим трубам относятся также штопорные, малотурбулентные аэродинамические трубы, установки для испытания воздушно-реактивных двигателей, воздухозаборников, сопел и др. В гидродинамике для исследования характеристик водных гребных винтов, подводных лодок, подводных частей судов и др. применяют гидродинамические и кавитационные трубы, устройство и принцип действия которых во многом схожи с аэродинамической трубой, но рабочим телом в них является вода. |  |
| --- | --- |